PERANCANGAN SISTEM KONTROL PERGERAKAN UNTUK MENGATASI PENGARUH GANGGUAN UDARA DALAM FORMASI MULTIQUADROTOR

TUGAS AKHIR

Oleh

Yosep Putra Setiyanto		NIM: 13320026

PROGRAM STUDI TEKNIK FISIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2023

# ABSTRAK

PERANCANGAN SISTEM KONTROL PERGERAKAN UNTUK MENGATASI PENGARUH GANGGUAN UDARA DALAM FORMASI MULTIQUADROTOR

Oleh

Yosep Putra Setiyanto	NIM: 13320026

(Program Studi Teknik Fisika)

Dalam era perkembangan teknologi, penggunaan quadrotor telah menjadi semakin relevan dalam berbagai bidang, termasuk militer, sipil, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Namun, penggunaan quadrotor tunggal untuk menyelesaikan tugas sehari-hari masih memiliki keterbatasan, seperti efisiensi yang rendah, kesulitan dalam mengeksekusi tugas kompleks, dan batasan dalam cakupan area.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, pengembangan swarm quadrotor atau kelompok quadrotor yang bekerja bersama sebagai satu kesatuan telah menjadi fokus penelitian. Swarm quadrotor digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pemetaan area di mana quadrotor perlu menjaga jarak yang dekat satu sama lain. Namun, penggunaan swarm quadrotor dalam jarak dekat menghadirkan tantangan terkait interaksi aerodinamika yang dapat mempengaruhi kinerja, stabilitas, dan keamanan quadrotor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem kontrol kestabilan yang memungkinkan quadrotor dalam swarm untuk terbang dalam jarak yang sangat dekat tanpa mengalami gangguan signifikan akibat interaksi aerodinamika. Penelitian ini melibatkan pemodelan gangguan udara dan sistem pergerakan quadrotor, penggunaan algoritma kontrol PID, Backstepping, dan feed forward, simulasi menggunakan Simulink pada aplikasi MATLAB dan implementasi pada tiga unit quadrotor.

Hasil dari penelitian sejauh ini adalah berinteraksi dengan quadrotor via pemrograman bahasa python dengan laptop memanfaatkan protokol komunikasi jaringan nirkabel dan memberikan perintah dari laptop. Pengukuran gangguan udara menggunakan dua skema, menunjukkan bahwa gangguan udara terbesar didapatkan dari pantulan udara dengan tanah. Data respons pergerakan quadrotor dari penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai data awal untuk mempelajari simulasi pada simulink, tetapi perlu dilakukan pengukuran dengan lintasan yang lebih panjang untuk memastikan pergerakan quadrotor mencapai keadaan tunak.

Untuk langkah selanjutnya proses pengerjaan tugas akhir, melanjutkan pengerjaan tahap pertama akuisisi dan analisis data dan mulai mempelajari langkah awal pengerjaan tahap kedua simulasi. Pengukuran gangguan udara akan dilakukan pada dua buah quadrotor yang lain. Pengukuran respons pergerakan quadrotor dengan lintasan yang lebih panjang.

Kata kunci: swarm quadrotor, kontrol, simulasi, turbulensi udara.

# ABSTRACT

PERANCANGAN SISTEM KONTROL PERGERAKAN UNTUK MENGATASI PENGARUH GANGGUAN UDARA DALAM FORMASI MULTIQUADROTOR

By

Yosep Putra Setiyanto	NIM: 13320026

(Engineering Physics Study Program)

In the era of technological development, the use of quadrotors has become increasingly relevant in various fields, including military, civil, technology, and science. However, the use of a single quadrotor to accomplish daily tasks still has limitations, such as low efficiency, difficulty in executing complex tasks, and limitations in area coverage.

To overcome these limitations, the development of quadrotor swarms or groups of quadrotors working together as a single unit has been the focus of research. Quadrotor swarms are used in a variety of applications, including area mapping where quadrotors need to keep a close distance from each other. However, the use of quadrotor swarms in close proximity presents challenges related to aerodynamic interactions that can affect quadrotor performance, stability and safety.

This research aims to develop a stability control system that enables quadrotors in a swarm to fly in very close proximity without experiencing significant disturbances due to aerodynamic interactions. The research involves modeling the air disturbance and quadrotor movement system, the use of PID, Backstepping, and feed forward control algorithms, simulation using Simulink on MATLAB application and implementation on three quadrotor units.

The results of the research so far are interacting with the quadrotor via python language programming with a laptop utilizing the wireless network communication protocol and giving commands from the laptop. Air disturbance measurements using two schemes show that the largest air disturbance is obtained from air reflection with the ground. Quadrotor movement response data from previous research can be used as initial data to study simulations on simulink, but it is necessary to take measurements with a longer trajectory to ensure the quadrotor movement reaches a steady state.

For the next step of the final project process, continue working on the first stage of data acquisition and analysis and start studying the initial steps of working on the second stage of simulation. Air disturbance measurements will be conducted on two other quadrotors. Measurement of quadrotor movement response with a longer trajectory.

Keywords: swarm quadrotor, control, simulation, air turbulence.

PERANCANGAN SISTEM KONTROL PERGERAKAN UNTUK MENGATASI PENGARUH GANGGUAN UDARA DALAM FORMASI MULTIQUADROTOR

# HALAMAN PENGESAHAN

Oleh

Yosep Putra Setiyanto	NIM: 13320026

(Program Studi Teknik Fisika)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui

Tim Pembimbing

Tanggal ………………………..

| Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
| --- | --- |
| (Ir. Estiyanti Ekawati, M.T., Ph.D.) NIP. 196908052008012020 | (Faqihza Mukhlish, S.T., M.T., Ph.D.) NOPEG. 121110001 |

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat beserta karunia-Nya, serta diberi-Nya kemudahan dalam menyelesaikan penulisan Laporan Kemajuan Tugas Akhir yang berjudul “Perancangan Sistem Kontrol Pergerakan Untuk Mengatasi Pengaruh Gangguan Udara Dalam Formasi Multiquadrotor”. Penulisan Laporan Kemajuan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan tahap sarjana pada Program Studi Sarjana Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung.

Laporan Kemajuan tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik, tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari banyak pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis dengan segala hormat mengucapkan terima kasih kepada:

- Ir. Estiyanti Ekawati, M.T., Ph.D., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan Laporan Kemajuan Tugas Akhir ini,

- Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis,

- Seluruh Dosen dan Staf di Program Studi Sarjana Teknik Fisika yang telah membekali banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menjalani studi di Program Studi Sarjana Teknik Fisika,

- Salsabila Gitta Arifani yang memberikan dukungan dalam proses pengambilan data dan penyusunan Laporan Kemajuan Tugas Akhir ini  serta senantiasa memberikan semangat kepada penulis,

- Rekan-rekan di laboratorium CITA atas kebersamaan selama penelitian ini dilaksanakan,

- Teman-teman S1 Teknik Fisika Angkatan 2020 yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, dan

- Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan Kemajuan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Laporan Kemajuan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan dan pengembangan Tugas Akhir ini ke arah yang lebih baik. Semoga segala yang tertuang dalam Laporan Kemajuan Tugas akhir ini memberikan manfaat bagi kita semua baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Bandung,      Desember 2023

Penulis

# DAFTAR ISI

ABSTRAK		i

ABSTRACT		ii

HALAMAN PENGESAHAN	iii

KATA PENGANTAR	iv

DAFTAR ISI	vi

DAFTAR GAMBAR	viii

DAFTAR TABEL	ix

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG	x

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.2	Permasalahan	3

1.3	Tujuan dan Sasaran	4

1.4	Batasan dan Asumsi	5

1.5	Sistematika	5

BAB II STUDI LITERATUR	7

2.1	Sistem Dinamik Quadrotor	7

2.2	Protokol Komunikasi Quadrotor	10

2.2.1	Transmission Control Protocol/Internet Protocol	11

2.2.2	User Datagram Protocol (UDP)	11

2.3	Sistem Kontrol pada Quadrotor	11

2.3.1	PID Control	12

2.3.2	Backstepping-Integral Control	13

2.3.3	Feed Forward Control	14

2.4	Simulasi Menggunakan MATLAB/Simulink	15

2.4.1	Dryden Wind Turbulence Model	16

BAB III METODOLOGI DAN KEMAJUAN	18

3.1	Metodologi	18

3.1.1	Akuisisi dan Analisis Data	19

3.1.2	Simulasi	20

3.1.3	Implementasi dan Validasi	21

3.2	Kemajuan	22

3.2.1	Flowchart Pelaksanaan Tugas Akhir	22

3.2.2	Set up Quadrotor dan Medan Terbang	24

3.2.3	Set Up Aplikasi, Library dan Pemrograman	27

3.2.4	Uji Terbang	30

3.2.5	Pengukuran Gangguan Udara	31

3.2.6	Pengukuran Respons Pergerakan Quadrotor	34

BAB IV RENCANA SELANJUTNYA DAN PENUTUP	38

4.1	Rencana Selanjutnya	38

4.2	Penutup	38

DAFTAR PUSTAKA	39

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.1 Diagram tulang ikan rumusan permasalahan	4

Gambar 2.1.1 Dinamika pada Quadrotor	7

Gambar 2.3.1 Cara kerja sistem kontrol pada umumnya	12

Gambar 2.3.2 Skema kontrol PID	13

Gambar 2.4.1 Model turbulensi angin Dryden pada simulasi Simulink	16

Gambar 3.1.1 Diagram alir metodologi penelitian	18

Gambar 3.1.2 Skema akuisisi data karakteristik turbulensi udara	19

Gambar 3.1.3 Karakteristik dinamik quadrotor	19

Gambar 3.1.4 Skema kontrol pergerakan quadrotor	20

Gambar 3.1.5 Arsitektur komunikasi sistem	21

Gambar 3.1.6 Skema validasi performa implementasi sistem kontrol	22

Gambar 3.2.1 Update diagram alir proses pengerjaan tugas akhir	23

Gambar 3.2.2 Quadrotor Parrot AR.Drone 2.0	24

Gambar 3.2.3 Komponen pada quadrotor Parrot AR.Drone 2.0	25

Gambar 3.2.4 Antarmuka aplikasi AR.FreeFlight	25

Gambar 3.2.5 Medan terbang quadrotor	26

Gambar 3.2.6 Set up dan install library yang dibutuhkan	28

Gambar 3.2.7 Antarmuka program simulasi yang dikembangkan	29

Gambar 3.2.8 Program dasar untuk berinteraksi dengan quadrotor	29

Gambar 3.2.9 Program Dasar untuk mengontrol dan mengetahui state quadrotor	30

Gambar 3.2.10 Dokumentasi uji terbang menggunakan pemrograman	31

Gambar 3.2.11 Skema pertama pengukuran gangguan angin	31

Gambar 3.2.12 Skema kedua pengukuran gangguan angin	32

Gambar 3.2.13 Dinamika udara dari quadrotor pada arah horizontal	33

Gambar 3.2.14 Turbulensi udara yang dihasilkan quadrotor	34

Gambar 3.2.15 Hasil pengukuran respons kecepatan quadrotor 018167 berbagai arah	35

# DAFTAR TABEL

Tabel 3.2.1 Hasil pengukuran kecepatan angin dengan skema pertama	32

Tabel 3.2.2 Hasil pengukuran kecepatan angin dengan skema kedua	32

Tabel 3.2.3 Hasil parameter FOPTD untuk arah maju	35

Tabel 3.2.4 Hasil parameter FOPTD untuk arah mundur	36

Tabel 3.2.5 Hasil parameter FOPTD untuk arah kanan	36

Tabel 3.2.6 Hasil parameter FOPTD untuk arah kiri	36

# DAFTAR SINGKATAN

| SINGKATAN | Nama |  |
| --- | --- | --- |
| PID | Proportional Integral Derivative | 2 |
| DCM | Direction Cosine Matrix | 3 |
| EF | Earth Frame | 7 |
| BF | Body Frame | 7 |
| OSI | Open System Interconnection | 10 |
| Wi-Fi | Wireless Fidelity | 10 |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol/Internet Protocol | 11 |
| UDP | User Datagram Protocol | 11 |
| GCS | Ground Control Station | 21 |
| FOPTD | First Order Plus Time Delay | 34 |

# BAB I
PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Saat ini, quadrotor memiliki potensi yang sangat tinggi dalam pengembangan aplikasi di bidang militer, sipil, teknologi, dan ilmu pengetahuan [1] [2]. Hal tersebut dikarenakan quadrotor menjadi salah satu robotik pesawat tanpa awak dengan keunggulan berupa struktur mekanik sederhana serta manuverabilitas yang dapat ditingkatkan [3]. Akan tetapi, penggunaan single quadrotor untuk memecahkan permasalahan sehari-hari masih memiliki keterbatasan, seperti efisiensi yang rendah dalam menjalankan tugas, sulit menjalankan tugas yang kompleks, dan tidak mampu mencakup area tugas yang luas. Maka dari itu, semakin gencar pengembangan sekelompok quadrotor atau swarm quadrotor. Swarm quadrotor akan berkoordinasi dan bekerja sama sebagai satu kesatuan dengan menjaga formasi yang diinginkan selama melaksanakan tugas [4].

Pengembangan swarm quadrotor yang semakin maju, membuatnya kini telah diaplikasikan dalam berbagai tujuan dan bidang keilmuan. Tak jarang pada aplikasi tersebut membutuhkan swarm dengan kerapatan atau jarak antar quadrotor yang berdekatan. Salah satu contohnya adalah untuk melakukan pemetaan area. Saat quadrotor harus menjaga jarak yang relatif aman satu sama lain, efisiensi pemetaan dapat terpengaruh karena cakupan area yang lebih luas mungkin tidak tercapai. Oleh karenanya, dibutuhkan formasi swarm multiquadrotor yang berdekatan satu sama lain.

Penggunaan swarm quadrotor yang mengharuskan jarak antar quadrotor berdekatan memunculkan permasalahan utama terkait dengan interaksi antar quadrotor dalam jarak dekat. Ketika quadrotor terbang dalam formasi yang rapat, interaksi aerodinamika antar quadrotor dapat menciptakan gangguan yang berdampak negatif pada kinerja, stabilitas, dan keamanan quadrotor tersebut. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nekoo dkk (2021) telah dibuktikan bahwa rotor yang berputar pada quadrotor menyebabkan turbulensi udara di sekitarnya, dan akan memengaruhi kinerja dari quadrotor [5]. Hanya saja, penelitian tersebut terbatas membahas turbulensi pada sumbu vertical saja belum membahas pengaruh turbulensi pada sumbu horizontal.

Penelitian yang dilakukan oleh Regula G. (2013) telah merancang algoritma kontrol yang memungkinkan quadrotor dalam swarm quadrotor untuk menjaga jarak yang aman satu sama lain. Algoritma ini memberikan solusi untuk menghindari tabrakan dan menjaga jarak yang cukup [6]. Meskipun solusi ini efektif dalam mencegah tabrakan, mereka sering kali kurang efisien dalam mengatasi gangguan aerodinamika yang muncul akibat interaksi antar quadrotor dalam jarak dekat [7]. Pembahasan pada penelitian tersebut cenderung mengutamakan mencegah tabrakan daripada mengatasi gangguan aerodinamika yang muncul akibat interaksi antar quadrotor dalam jarak dekat.

Pemahaman yang mendalam tentang pengendalian dan kompensasi gangguan ini menjadi penting untuk mengoptimalkan penggunaan swarm quadrotor dalam pemetaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem kontrol kestabilan yang memungkinkan quadrotor dalam swarm quadrotor untuk terbang berdekatan tanpa mengalami gangguan yang signifikan akibat interaksi aerodinamika antar quadrotor.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mukhlish dkk (2015) dikembangkan algoritma kontrol untuk mengompensasi pengaruh gangguan udara ketika quadrotor sedang terbang. Pada penelitian tersebut, gangguan udara bukan berasal dari quadrotor yang lain, namun berasal dari udara bebas karena uji coba dilakukan di tempat terbuka. Objek pada penelitian ini  adalah sebuah quadrotor tunggal, bukan swarm quadrotor. pada penelitian yang dilakukan oleh Kamran dkk (2014) juga dibuat algoritma kontrol Proportional Integral Derivative (PID) untuk mengatasi gangguan udara. Berdasarkan kedua penelitian tersebut kontrol PID terbukti telah berhasil mengurangi kesalahan rute penerbangan yang disebabkan gangguan dari udara [8] [9].

Penelitian mengenai kontrol quadrotor akan gangguan udara kini mulai dilakukan dengan menggunakan simulasi [10]. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Dounia dkk (2020) yang memodelkan satu buah sistem pergerakan quadrotor dalam alat simulasi Simulink pada aplikasi MATLAB. Gangguan udara disimulasikan dengan Dryden Wind Turbulence Model pada toolbox aeroblocks. Blok tersebut akan menerima input parameter seperti ketinggian, kecepatan quadrotor, kecepatan udara, Direction Cosine Matrix (DCM), dan model turbulensi [11].

Metode tersebut dapat diaplikasikan pada simulasi dalam penelitian yang akan dilakukan. Untuk parameter-parameter Dryden Wind Turbulence Model, kita perlu melakukan karakterisasi turbulensi udara dari quadrotor. Sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Abichandani dkk (2020) pengukuran pengaruh udara dapat dilakukan dengan menggunakan anemometer [12]. Kontrol yang digunakan dalam simulasi tersebut adalah kontrol backstepping-integral. Kontrol tersebut telah terbukti dapat mengatur pergerakan sebuah quadrotor agar dapat mengatasi gangguan turbulensi udara [10].

Penelitian ini akan fokus pada mengatasi gangguan aerodinamika yang muncul akibat interaksi antar quadrotor dalam jarak dekat. Penelitian ini akan merancang model matematis yang memadai untuk pergerakan quadrotor dan gangguan udara yang dihasilkan quadrotor dalam kawanan. Berdasarkan model ini akan dirancangsistem kontrol menggunakan metode PID, Backstepping Integral, dan Feed Forward Control. Sistem kontrol ini dirancang melalui perangkat ‘simulink’ pada aplikasi MATLAB dan diimplementasikan pada tiga buah quadrotor Parrot AR Drone 2.0 Power Edition. Diharapkan hasil studi ini dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kinerja kontrol konfigurasi multiquadrotor.

## Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, Pencarian  akar masalah dilakukan dengan menggunakan analisis sebab-akibat (fishbone diagram), seperti pada Gambar 1.2.1 berikut.

Gambar 1.2.1 Diagram tulang ikan rumusan permasalahan

Berdasarkan analisis pada Gambar 1.2.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan dari penelitian ini adalah diperlukannya sistem kontrol untuk mengatasi gangguan turbulensi dalam sistem multiquadrotor dengan formasi rapat. Untuk menyelesaikan akar permasalahan tersebut, disusun rumusan permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

- Bagaimana karakteristik gangguan yang muncul akibat interaksi antar quadrotor dalam jarak dekat ?

- Bagaimana algoritma sistem kontrol yang memungkinkan quadrotor untuk tetap stabil ketika terbang dalam jarak yang dekat dengan mengompensasi gangguan yang muncul ?

- Bagaimana memastikan kinerja sistem kontrol yang dikembangkan melalui simulasi dan eksperimen bekerja dengan baik dalam situasi dunia nyata ?

## Tujuan dan Sasaran

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem kontrol kestabilan yang dapat memungkinkan drone dalam swarm untuk terbang dalam jarak yang sangat dekat satu sama lain tanpa mengalami gangguan yang signifikan. Sasaran yang ingin dicapai melalui pemenuhan tujuan tersebut adalah:

- Menganalisis karakteristik gangguan yang muncul akibat interaksi antar quadrotor dalam jarak dekat.

- Mengembangkan pemodelan sistem sesuai dengan karakteristik setiap quadrotor yang digunakan dalam swarm quadrotor.

- Merancang algoritma kontrol yang efektif untuk mengompensasi gangguan yang muncul, sehingga quadrotor dalam swarm dapat terbang dalam jarak yang sangat dekat satu sama lain tanpa mengalami gangguan yang signifikan.

- Menguji dan memvalidasi sistem kontrol yang dikembangkan melalui simulasi dan eksperimen untuk memastikan kinerja yang baik dalam situasi dunia nyata.

## Batasan dan Asumsi

Batasan dan asumsi pada pelaksanaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

- Quadrotor yang digunakan dalam swarm quadrotor  Parrot AR Quadrotor 2.0 Power Edition sebanyak 3 buah.

- Kondisi lingkungan dianggap stabil dan tidak berubah-ubah selama penerbangan quadrotor.

- Quadrotor dalam swarm quadrotor akan memiliki sensor yang memadai untuk deteksi dan menghindari tabrakan.

- Quadrotor dalam swarm quadrotor akan berkomunikasi secara terus-menerus untuk berkoordinasi.

## Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir akan terdiri dari enam bab dengan sistematika sebagai berikut.

- BAB I Pendahuluan

Bab pertama berisi latar belakang penelitian yang menjadi dasar dalam menentukan masalah. Latar belakang akan berfokus membahas permasalahan yang dialami objek penelitian. Permasalahan yang dikaji adalah diperlukannya sistem kontrol untuk mengatasi gangguan turbulensi dalam sistem multiquadrotor dengan formasi rapat. Pada bab ini akan dicantumkan pula pembahasan terkait tujuan, manfaat, batasan, dan asumsi penelitian.

- BAB II Studi Literatur

Bab kedua berisi dasar teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian sebagai acuan dasar untuk merancang sistem kontrol pergerakan udara untuk  multiquadotor. Adapun teori yang digunakan untuk merancang sistem kontrol adalah sistem dinamik quadrotor, arsitektur komunikasi quadrotor, sistem kontrol pada quadrotor, dan simulasi menggunakan MATLAB/ Simulink.

- BAB III Metodologi dan Kemajuan

Bab ketiga berisi penjelasan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk merancang sistem kontrol pergerakan udara pada multiquadrotor. Langkah-langkah tersebut diilustrasikan dalam bentuk diagram alir (flowchart) yang dilengkapi dengan penjelasan untuk tiap langkah yang digunakan. Pada bab ini, akan dijelaskan pula hasil kemajuan penelitian.

- BAB IV Rencana Selanjutnya & Penutup

Bab empat akan berisi perencanaan proses penelitian yang akan dilakukan berdasarkan kemajuan yang telah didapat.  Penelitian direncanakan agar dapat mendapatkan keluaran sesuai dengan harapan dan selesai tepat waktu. Selain itu, akan disusun pula penutup laporan kemajuan berupa harapan untuk proses penelitian yang dilakukan.

# BAB II
STUDI LITERATUR

# PERSAMAAN, GAMBAR, DAN TABEL

## Quadrotor Parrot ArDrone 2.0

## Model Sistem Quadrotor

### Persamaan Dinamika Quadrotor

Quadrotor adalah salah satu jenis robot terbang dengan empat motor. Kelebihan quadrotor ada pada kemampuan manuvernya yang memungkinkan untuk bergerak leluasa di udara. Pergerakan quadrotor dapat dikendalikan dengan kontrol manual menggunakan remote control atau dengan sebuah sistem kontrol otomatis. Pengendalian pergerakan quadrotor dengan sistem kontrol otomatis memerlukan sebuah dinamika yang menggambarkan karakter dari quadrotor atau dinamika quadrotor. Dinamika quadrotor berdasarkan penelitian Kucherov dkk. (2021) dapat diidentifikasi berdasarkan earth frame (EF) dan body frame (BF) seperti yang ditunjukkan Gambar 2.1.1. EF adalah sistem posisi tetap (𝑋YZ) sedangkan BF adalah sistem posisi bergerak (𝑋’𝑌’𝑍’) yang berasal dari pusat gravitasi quadrotor. Variabel 𝜑, 𝜃, 𝜓 adalah sudut roll, pitch, dan yaw dalam EF [13].

Gambar 2.1.1 Dinamika pada Quadrotor

Persamaan untuk dinamika quadrotor pada ruang 3 dimensi dapat dituliskan dalam bentuk:

| mI00JVΩ+Ω x mVΩ x JΩ=Iℵ | (II.1) |
| --- | --- |

V=(Vx,Vy,Vz)T=(x,y,z)T adalah vektor linier, dan Ω=(Ωϕ,Ωθ,Ωψ)T=(ϕ,θ,ψ)T adalah vektor kecepatan sudut, m adalah massa quadrotor, JϵR3x3 adalah matriks inersia dari objek yang di kontrol, I adalah matriks identitas, I adalah gaya resultan, ℵ adalah momen resultan yang bekerja pada pusat massa dari quadrotor.

Jika gaya dari luar diabaikan, maka gaya yang dihasilkan menentukan pergerakan quadrotor pada sumbu z dapat ditulis:

| IT=(00z) | (II.2) |
| --- | --- |

Pada sistem koordinat Euler, orientasi quadrotor relatif terhadap sistem koordinat inersia XYZ dapat dituliskan sebagai matriks rotasi R

| IV=R(ϕ,θ,ψ)I | (II.3) |  |
| --- | --- | --- |
| R=CψCθCψSθSϕ-SψCϕCψSθSϕ+SψSϕSψCθSψSθSϕ+CψCϕSψSθCϕ-CψSϕ-SθCθSϕCθCϕ |  | (II.4) |  |

Matriks pada persamaan (II.4) menggunakan notasi Cα=cosα dan Sα=sinα Jika persamaan (II.3) dan (II.4) dikombinasikan maka dapat dihasilkan:

| mx=u1(CψSθCϕ+SψSϕ) | (II.5) |
| --- | --- |
| my=u1(SψSθCϕ+CψSϕ) | (II.6) |
| mz=u1CθCϕ-mg | (II.7) |

Dimisalkan J1, J2, J3 masing- masing adalah momen inersia quadrotor untuk sumbu X, Y, dan Z yang melalui pusat massanya. Kemudian ϕ,θ,ψ adalah kecepatan sudut terhadap sumbu X, Y, dan Z. Jika gaya dari luar diabaikan, persamaan diferensial dari kecepatan sudut dapat dituliskan dalam bentuk:

| J1ϕt=(J2-J3)θ(t)ψ(t) | (II.8) |
| --- | --- |
| J2θt=(J3-J1)ψ(t)ϕ(t) | (II.9) |
| J3ψt=(J1-J2)ϕ(t)θ(t) | (II.10) |

Persamaan (II.8) – (II.10) adalah persamaan dinamika Euler. Jika menggunakan kerja motor M1- M4 maka persamaannya adalah:

| J1ϕt=J2-J3θtψt-JrθtΩ+du3(t) | (II.11) |
| --- | --- |
| J2θt=(J3-J1)ψ(t)ϕ(t)+JrϕtΩ+du4(t) | (II.12) |
| J3ψt=(J1-J2)ϕ(t)θ(t) +u2(t) | (II.13) |

Pada persamaan (II.11) – (II.13) d adalah jarak antara pusat massa quadrotor dan motor dengan Ii, Jr adalah inersia rotor, u1,u2,u3,u4 adalah gaya mekanik yang memberikan gerakan rotasi drone, ditulis pada persamaan:

| u1=k1Ω12+k2Ω22+k3Ω32+k4Ω42 | (II.14) |
| --- | --- |
| u2=k1Ω12+k2Ω22-k3Ω32-k4Ω42 | (II.15) |
| u3=k4Ω42-k2Ω22 | (II.16) |
| u4=k1Ω12-k3Ω32 | (II.17) |

ki adalah faktor yang menghubungkan momen dengan kecepatan sudut Ωi dari motor ke i pada persamaan (II.14) – (II.17). Mempertimbangkan identitas dari semua motor, lokasi yang simetris, dan struktur yang rigid, maka dapat ditentukan momen J1 dan J2 pada ketinggian tetap (sumbu Z) dalam persamaan (II.11) – (II.13) adalah:

| J1=J2=J | (II.8) |
| --- | --- |

Dinamika rotasi dari quadrotor pada persamaan (II.11) – (II.13) dapat ditulis dalam bentuk:

| ϕt=1J[J-J3θtψt-JrθtΩ+du3t] | (II.11) |
| --- | --- |
| θt=1J[-J-J3ψtϕt+JrϕtΩ+du4t] | (II.12) |
| ψt=1Ju2(t) | (II.13) |

Jika diberikan kondisi ψ0 dan momen u3 diketahui, maka posisi ψ(t) dapat diketahui dengan melakukan 2 kali diferensial:

| ψt=ψ0+1Ju2(t)dt2 | (II.13) |
| --- | --- |

Demikian juga dengan posisi ϕt,θt [13].

### Pendekatan Model Kecepatan dengan Fungsi Step

### Pendekatan Model posisi dengan Fungsi Ramp

## Protokol Komunikasi Quadrotor

Swarm quadrotor merujuk pada kelompok quadrotor yang bekerja secara kolektif dalam suatu sistem. Quadrotor dalam swarm berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu, meniru prinsip kerja kelompok serangga atau burung dalam alam. Protokol komunikasi berupa jaringan nirkabel pada swarm quadrotor mengatur pertukaran informasi antara quadrotor dalam suatu kelompok menggunakan teknologi jaringan nirkabel.

Secara umum, jaringan nirkabel didefinisikan sebagai media transmisi yang dapat beroperasi tanpa menggunakan kabel dalam suatu sistem komunikasi. Jenis jaringan ini lebih fleksibel dan sederhana dibandingkan jenis jaringan lainnya karena banyak pengguna dapat dengan mudah terhubung ke jaringan pada saat yang bersamaan. Jaringan nirkabel adalah jenis jaringan yang menggunakan komunikasi radio nirkabel untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti router, komputer, server, dan banyak lainnya. Jaringan nirkabel diterapkan pada lapisan fisik, yang merupakan lapisan 1 dari model Open System Interconnection (OSI). OSI adalah sebuah model referensi untuk vendor atau developer agar pembuatan perangkat lunak memiliki sifat interpolasi. Selain lapisan fisik atau application layer, lapisan lain yang ada pada model OSI adalah presentation, session, transport, network, dan data-link.

Jaringan nirkabel memiliki Access point yang bekerja secara efektif dengan transceiver radio untuk mengembangkan koneksi yang memungkinkan sinyal radio ditransmisikan dan diterima. Sinyal ini dikenali oleh perangkat client, dan setelah mengonfirmasi saluran komunikasi akan menyediakan akses tambahan ke jaringan. Access point nirkabel mengadopsi standar komunikasi nirkabel umum, yaitu protokol IEEE 802.11. Aplikasi yang paling umum dari standar ini adalah WiFi, yang dikenal sebagai Wireless Fidelity [14].

### Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TCP/IP adalah Transmission Control Protocol/Internet Protocol. TCP/IP merupakan jenis protokol yang memungkinkan komunikasi antar perangkat jaringan. Satu komputer dengan TCP/IP dapat berkomunikasi dengan komputer lain pada satu lingkup jaringan nirkabel. TCP/IP adalah protokol yang berada di lapisan transport pada model OSI. Pada protokol ini proses transfer data akan dilakukan dengan cara membagi data yang akan dikirimkan ke perangkat lain menjadi paket-paket kecil yang ditambahkan informasi untuk verifikasi data tersebut. Proses verifikasi pada saat penerimaan data merupakan salah satu keunggulan TCP/IP untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan tidak mengalami kerusakan [15].

### User Datagram Protocol (UDP)

UDP adalah User Datagram Protocol yang merupakan salah satu protokol dengan posisi lapisan yang sama dengan TCP/IP pada model OSI yaitu pada lapisan transport. Tidak seperti TCP/IP data yang dikirimkan melalui protokol UDP berupa datagram dan tidak memiliki informasi verifikasi sehingga memiliki kemungkinan data akan rusak saat pengiriman. Tetapi, protokol UDP memiliki keunggulan dalam ukuran data yang kecil saat data dikirimkan. Hal tersebut membuat proses pengiriman data pada protokol UDP memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan TCP/IP [16].

## Marka Fidusial Marker

## Moving Average

## Pengontrol PID

Sistem kontrol pada quadrotor adalah serangkaian elemen dan algoritma yang bertujuan mengatur dan menjaga kestabilan, posisi, dan gerakan quadrotor. Sistem ini memanfaatkan sensor dan aktuator untuk memonitor dan mengendalikan kondisi quadrotor secara real-time [17].

Cara kerja sistem kontrol pada quadrotor, sesuai pada Gambar 2.3.1, dibagi menjadi tiga elemen dasar yaitu elemen sensing (sensor), elemen algoritma kontrol, dan elemen aktuator. Quadrotor dilengkapi dengan sensor seperti gyroscopes, accelerometers, dan magnetometers untuk mengukur orientasi dan percepatan. Algoritma kontrol digunakan untuk menerjemahkan data sensor menjadi sinyal kontrol yang sesuai. Motor dan propeller pada quadrotor berperan sebagai aktuator yang menerapkan sinyal kontrol untuk menghasilkan gerakan yang diinginkan .

Gambar 2.3.1 Cara kerja sistem kontrol pada umumnya

Dengan adanya sistem kontrol pada quadrotor, terdapat banyak keuntungan atau kelebihan. Quadrotor mampu menjaga kestabilan quadrotor dalam berbagai kondisi. Memungkinkan quadrotor untuk melakukan manuver dengan presisi. Dapat diterapkan pada sistem swarm untuk menjaga formasi. Namun tidak sedikit juga kekurangan sistem kontrol pada quadrotor. Beberapa metode kontrol memiliki kompleksitas yang tinggi. Beberapa sistem kontrol sensitif terhadap perubahan parameter dinamika.

Kontrol PID (Proporsional-Integral-Derivatif) adalah metode pengendalian yang digunakan dalam sistem otomatis untuk meminimalkan kesalahan antara output yang diinginkan dengan output aktual. Tujuan utama dari kontrol PID adalah menjaga sistem agar tetap stabil dan responsif terhadap perubahan lingkungan atau input yang diberikan [9].

Kelebihan dari kontrol PID terletak pada kemampuannya yang relatif mudah diimplementasikan dan dapat berfungsi baik pada sistem yang kompleks. Selain itu, PID memiliki karakter responsif yang baik terhadap perubahan input dan mampu bekerja stabil dalam berbagai kondisi. Meskipun demikian, terdapat kekurangan pada kontrol PID, seperti rentan terhadap overshooting dan membutuhkan penyetelan parameter secara manual untuk mencapai kinerja optimal .

Gambar 2.3.2 Skema kontrol PID

Skema kontrol PID dapat dijelaskan pada Gambar 2.3.2. Elemen proporsional memberikan respons sebanding dengan kesalahan saat ini, elemen integral merespons terhadap kesalahan selama waktu, sementara elemen derivatif mengurangi overshooting dengan mengevaluasi laju perubahan kesalahan. Persamaan umum kontrol PID dapat dirumuskan sebagai

| ut= Kp et+ Ki ∫etdt + Kddetdt | (II.14) |
| --- | --- |

dengan u(t) sebagai sinyal kontrol, e(t) sebagai kesalahan saat ini, dan Kp, Ki, dan Kd sebagai konstanta kontrol proporsional, integral, dan derivatif [8] [9].

## Software

### PyArDrone-python

### OpenCV-Python

### Multi-Threading-Python

### Matlab

MATLAB/Simulink adalah perangkat lunak pemrograman yang digunakan secara luas di berbagai industri, termasuk robotika dan kendaraan tanpa awak seperti quadrotor. MATLAB digunakan untuk analisis dan perhitungan numerik, sedangkan Simulink adalah alat pengembangan sistem dinamika dan kontrol. Tujuan penggunaan MATLAB/Simulink dalam simulasi quadrotor adalah untuk merancang, menguji, dan memvalidasi algoritma kontrol pada lingkungan yang aman dan efisien sebelum diimplementasikan pada quadrotor fisik. MATLAB/Simulink menyediakan platform yang kuat untuk pemodelan sistem dinamis, simulasi, dan analisis performa kontrol [21].

Cara Kerja penggunaan MATLAB/Simulink dalam simulasi quadrotor dibagi menjadi empat tahap. Tahap yang pertama adalah pemodelan quadrotor yang dilakukan dengan mendefinisikan parameter dinamis dan karakteristik fisiknya menggunakan blok-blok Simulink yang sesuai. Tahap kedua melakukan simulasi gangguan udara. Gangguan udara, seperti yang dihasilkan oleh model Turbulensi Angin Dryden, dapat diintegrasikan ke dalam model Simulink untuk mengevaluasi respons quadrotor terhadap kondisi lingkungan yang realistis. Tahap ketiga adalah melakukan desain kontrol. Algoritma kontrol, seperti PID atau backstepping-integral, dapat dirancang dan diimplementasikan dalam Simulink dengan menambahkan blok kontrol ke model sistem. Tahap yang terakhir adalah melakukan analisis performa. MATLAB/Simulink memungkinkan analisis performa sistem kontrol, seperti respons transien, stabilitas, dan kinerja sistem.

# BAB III
METODOLOGI

- HASIL PENELITIAN

## Arsitektur Komunikasi

Penelitian ini menggunakan dua buah quadrotor Parrot ARDrone 2.0 sebagai konfigurasi sistem Multiquadrotor. Kedua quadrotor tersebut dikontrol menggunakan sebuah laptop sebagai Ground Station Control (GSC). Masing-masing quadrotor dan GSC terhubung secara nirkabel menggunakan Wi-Fi. Agar  GSC dapat berkomunikasi dengan masing-masing quadrotor, maka digunakan access point berupa router Wi-Fi dengan spesifikasi router dapat dilihat pada lampiran .... .

Gambar ..... merupakan arsitektur komunikasi yang digunakan pada penelitian ini. Setiap quadrotor dan GSC akan terhubung pada router sebgaai access point. Sehingga komunikasi dari GSC dapat menyesuaikan route yang tepat menuju quadrotor yang dituju. Sesuai pada subbab.... mengenai protokol komunikasi ARDrone 2.0, masing-masing Quadrotor berkomunikasi dengan GSC menggunakan dua protokol komunikasi yang berbeda yaitu TCP/IP dan juga UDP.

## Sistem Pemosisian

Pada penelitian sebelumnya, pengukuran posisi quadrotor menggunakan integrasi hasil pengukuran quadrotor. Pada penelitian ini, sistem pengukuran posisi quadrotor akan menggunakan MFP yang ditangkap oleh kamera bawah pada quadrotor. MFP yang ditangkap oleh kamera merupakan MFP dari karpet mat. Seperti pada Gambar.... quadrotor akan dioperasikan di atas permukaan yang telah dilengkapi dengan karpet mat tersebut.

Desain karpet mat dapat bermacam-macam untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Pada penelitian ini didesain karpet mat berukuran 5m x 4m menyesuaikan ukuran ruangan percobaan. Pada Gambar.... desain karpet mat berisi 500 MFP berukuran 6x6 dengan kode unik yang disusun berurutan ke atas mulai dari pojok kiri bawah dengan kode unik 1 hingga 500. Susunan MFP dibuat sebanyak 25 baris dan 20 kolom dengan jarak tiap kolom dan tiap barisnya konstan sebesar 19.5 cm. Desain warna latar belakang putih agar kontras dengan warna MFP yaitu hitam dan mengurangi penggunaan tinta pada pembuatan karpet mat.

Proses sistem pemosisian terdiri dari beberapa langkah, yaitu pembuatan database hubungan koordinat dan kode unik MFP, pendeteksian marka dan identifikasi kode unik MFP, konversi kode unik MFP menjadi koordinat, dan penentuan posisi quadrotor.

### Pembuatan Database Hubungan Koordinat dan Kode Unik MFP

Karpet MAT yang dapat didesain bermacam-macam dapat membuat sistem pemosisian tidak relevan untuk desain karpet yang berbeda. Oleh karena itu, sistem pemosisian perlu diawali dengan menentukan hubungan desain karpet mat yang digunakan dengan pemosisian yang diinginkan. Desain karpet mat yang digunakan yaitu memiliki 25 baris dan 20 kolom dengan jarak antar baris dan kolomnya konstan sebesar 19.5 cm serta MFP dibuat bersusun ke atas sesuai kode uniknya, maka hubungan koordinat (x ; y) dari setiap kode unik MFP dapat dirumuskan sebagai berikut.

| x=nomor kolom×jarak kolom | (3.1) |
| --- | --- |
| y=nomor baris×jarak baris | (3.2) |

Dengan nomor kolom dan nomor baris dari kode unik dapat dicari dengan persamaan

| nomor kolom=floorkode unikjumlah baris-1 | (3.1) |
| --- | --- |
| nomor baris= kode unik-nomor kolomjarak kolom×jumlah kolom | (3.2) |

Hubungan tersebut akan menghasilkan pola yang mudah untuk dibuat secara iterasi sederhana, oleh karena itu database dibuat dengan menggunakan iterasi sederhana. Gambar... menunjukkan diagram alir iterasi sederhana untuk pembuatan database hubungan koordinat dan kode unik MFP

### Pendeteksian Kode Unik MFP dan Konversi Menjadi Koordinat

MFP pada karpet mat akan ditangkap oleh kamera. Hasil tangkapan kamera berupa frame gambar kemudian dikirim ke GCS. Pada GCS akan memproses frame gambar tersebut untuk mengekstrak kode unik MFP. Kode unik yang didapatkan akan dikonversi menjadi koordinat sesuai database hubungan koordinat dan kode unik MFP sebelumnya.

Pemrosesan untuk mengekstrak kode unik dari frame citra dilakukan dengan menggunakan OpenCV melalui fungsi cv.aruco.detectMarkers. Fungsi tersebut bekerja sesuai dengan penjelasan pada subbab.... mengenai pendeteksian MFP. Pada Gambar.... merupakan diagram alir algoritma untuk pendeteksian kode unik MFP dan konversi menjadi koordinat

### Penentuan Posisi

Dalam sekali pengambilan gambar oleh kamera akan terdapat lebih dari satu MFP yang tertangkap dan akan didapatkan lebih dari satu kode unik. Oleh karena itu diperlukan pemrosesan lebih lanjut untuk mengonversi kumpulan kode unik yang terdeteksi menjadi sebuah koordinat posisi dari quadrotor.

Misalkan terdapat 8 MFP yang terdeteksi, seperti pada Gambar.... . Terdeteksi kumpulan kode unik meliputi 276, 279, 303, 304, 328, 329, 353 dan 354 maka masing-masing kode unik tersebut akan diproses menjadi koordinat (x,y), yang menghasilkan (214,5 ; 39), (214,5 ; 58,5), (234 ; 39), (234 ; 58,5), (253,5 ; 39), (253,5 ; 58,5), (273 ; 39), dan (273 ; 58,5) cm.  Nilai koordinat tersebut melambangkan koordinat dari titik-titik merah atau pusat MFP yang terdeteksi.

Pemrosesan selanjutnya akan dicari koordinat dari titik hijau yang merupakan titik tengah dari semua titik-titik merah. Koordinat titik hijau dihitung dengan merata-ratakan koordinat setiap titik merah yang terdeteksi, sesuai persamaan berikut ini.

| xhijau(cm)=xmerah 1+xmerah 2+…+xmerah njumlah titik merah | (3.1) |
| --- | --- |
| yhijau(cm)=ymerah 1+ymerah 2+…+ymerah njumlah titik merah | (3.2) |

Pada penelitian ini titik pusat kamera bawah pada quadrotor akan dijadikan sebagai acuan posisi quadrotor. pada Gambar... titik pusat kamera dilambangkan pada titik berwarna biru, oleh karena itu posisi quadrotor dihasilkan dengan menghitung koordinat titik biru.

Sesuai pada gambar ...., koordinat titik yang berwarna biru dapat dihitung dengan koordinat titik hijau ditambahkan rX dan rY untuk masing-masing sumbu. Secara matematis dapat ditulis menjadi dengan persamaan berikut.

| x=xbirucm=xhijau(cm)+rX(cm) | (3.1) |
| --- | --- |
| y=ybirucm=yhijaucm+rY(cm) | (3.2) |

Nilai dari rX dan rY dalam satuan sentimeter sulit untuk langsung ditentukan, sehingga dihitung dalam satuan pixel pada frame citra yang didapatkan. Nilai rX dan rY dalam pixel dihitung dengan persamaan berikut ini.

| rXpixel=xbirupixel-xhijau(pixel) | (3.1) |
| --- | --- |
| rYpixel=yhijaupixel-yhijau(pixel) | (3.2) |

Untuk mendapatkan nilai rX dan rY dalam satuan sentimeter, konversi satuan dari pixel ke cm perlu dilakukan. Konversi tersebut perlu mengetahui area yang tertangkap oleh kamera quadrotor pada ketinggian tertentu. Pada penelitian ini, tinggi quadrotor selama melaksanakan tugas dianggap konstan dengan ketinggian 80 cm. Sehingga, bingkai berukukan 640 x 360 pixel yang ditampilkan oleh quadrotor menangkap area sekitar 79 cm x 47 cm. Faktor konversi pixel ke sentimeter (α) untuk masing-masing sumbu dapat dihitung sebagai berikut.

| αx=79 cm640 pixel=0,123cmpixel | (3.1) |
| --- | --- |
| αy=47 cm360 pixel=0,131cmpixel | (3.2) |

Maka nilai rX dan rY dalam satuan sentimeter dapat dihitung dengan mengonversi persamaan... menggunakan faktor konversi pada persamaan... seperti berikut ini.

| rXcm=rXpixel× 0,123cmpixel | (3.1) |
| --- | --- |
| rYcm=rYpixel× 0,131cmpixel | (3.2) |

Dengan menyubstitusikan persamaan ......... kedalam persamaan ...., maka akan didapatkan persamaan untuk menentukan koordinat titik biru sebagai koordinat titik pusat kamera bawah quadrotor sebagai berikut.

| x=xbirucm=xhijaucm+xbirupixel-xhijaupixel× 0,123cmpixel | (3.1) |
| --- | --- |
| y=ybirucm=yhijaucm+ybirupixel-yhijaupixel× 0,131cmpixel | (3.2) |

Namun, saat quadrotor mengalami pergerakan, terdapat marka yang tidak terdeteksi, hal tersebut kerap kali menyebabkan perbedaan hasil rata-rata yang jauh. Oleh karena itu dari hasil koordinat pusat kamera yang telah dihitung, kemudian diolah dengan menggunakan moving average dengan window tertentu, agar tidak memiliki simpangan yang terlalu jauh dari hasil pemosisian sebelumnya.

## Identifikasi Karakteristik Posisi Quadrotor

Percobaan yang dilakukan untuk mendapatkan data karakteristik posisi dari quadrotor adalah menerbangkan quadrotor dengan memvariasikan input berupa persentase kecepatan dan arah terbang quadrotor. secara rinci percobaan yang dilakukan sebagai berikut.

- Quadrotor diposisikan pada permukaan dengan arahnya sesuai dengan arah terbang yang dinginkan

- Quadrotor lepas landas dan hover selama beberapa detik untuk menstabilkan posisi terbang

- Quadrotor akan terbang ke sumbu y positif, dengan cara menginput persen kecepatan selama beberapa detik

- Quadrotor akan hover selama beberapa detik kemudian melakukan proses pendaratan

Setiap variasi persen kecepatan yang sama akan dilakukan tiga kali percobaan, lalu variasi persen kecepatan dapat dilakukan pada langkah ke-3. Untuk variasi arah dilakukan dengan mengganti arah posisi awal quadrotor pada langkah ke-1. Gambar ... menunjukkan diagram alir percobaan untuk identifikasi karakteristik posisi quadrotor

## Identifikasi Delay Pemosisian

Sensor utama yang digunakan untuk pemosisian pada penelitian ini adalah kamera bawah pada quadrotor, sedangkan pemrosesan pemosisian dilakukan pada GCS, sehingga gambar perlu dikirim dari quadrotor ke GSC. Dalam pengiriman gambar umumnya terdapat latency atau delay, yang menyebabkan data posisi tidak realtime. Oleh karena itu perlu di cek delay pengiriman dan pemrosesan hasil bacaan kamera.

### Delay Pengiriman Hasil Tangkapan Kamera

Pada Gambar... merupakan setup percobaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi delay pengiriman hasil tangkapan kamera.

Terdapat GSC berupa laptop yang menampilkan hasil pengiriman gambar, stopwatch untuk timestamp dan juga sebuah ipad yang menampilkan warna dan berubah-ubah secara periodik. Delay ditentukan dengan perbandingan waktu sesaat terjadi perubahan seperti pada Gambar... (a) dengan waktu sesaat tampilan gambar pada GSC baru berubah.

### Delay Pemrosesan Gambar

Pemrosesan gambar dilakukan pada GSC, oleh karena itu untuk melakukan pengecekan delay pemrosesan gambar dilakukan pada GSC. Algoritma pengecekan delay dilakukan dengan menambahkan timestamp dan log data sebelum dan setelah pemrosesan data

## Estimator Posisi Seharusnya

### Kecepatan Konstan

### Kecepatan Berubah

## Perancangan Pengontrol Pada Quadrotor

### Penalaan Manual

### Optimisasi dengan Algoritma Genetik

### Integrasi

## Pengujian

### Pengujian Statik

### Pengujian Dinamik

# BAB IV
HASIL DAN ANALISIS

- HASIL PENELITIAN

## Sistem Pemosisian

## Identifikasi Karakteristik Posisi Quadrotor

## Identifikasi Delay Pemosisian

### Delay Pengiriman Hasil Tangkapan Kamera

### Delay Pemrosesan Gambar

### Delay Pergerakan Quadrotor

## Estimator Posisi Seharusnya

### Kecepatan Konstan

### Identifikasi Karakteristik Kecepatan

### Kecepatan Berubah

## Pengujian Statik

### Pergerakan Awal Quadrotor

### Kontrol Tanpa Estimator Posisi

### Kontrol dengan Penalaan Manual

### Kontrol dengan Optimisasi

## Pengujian Dinamik

### Pergerakan Awal Quadrotor

### Kontrol Tanpa Estimator Posisi

### Kontrol dengan Penalaan Manual

### Kontrol dengan Optimisasi

# DAFTAR PUSTAKA

[1]	K. Martin, B. Stefan, Y. Kaloyan, C. Denis, Kambushev, and C. Nayden, “Influence of atmospheric turbulence on the control of flying robotics systems,” 2019.

[2]	H. H. Hady, M. N. Elya, A. B. Azrena, and S. N. Makhtar, “Development of Quadrotor Control under Wind Disturbance,” Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2021. doi: 10.1109/ISMSIT52890.2021.9604649.

[3]	P. Aleix, T. L. Brett, and P. H. Jonathan, “Dynamic Landing of an Autonomous Quadrotor on a Moving Platform in Turbulent Wind Conditions,” Paris, Perancis, Aug. 2020.

[4]	G. Valerian, “Kontrol Formasi Quadrotor Menggunakan Metode Cyclic Leader Follower SFM Sebagai Media Pelacakan Lokasi Tesis,” Bandung, 2022.

[5]	S. R. Nekoo, J. A. Acosta, G. Heredia, and A. Ollero, “Soft-Landing of Multi-Rotor Drones using a Robust Nonlinear Control and Wind Modeling,” in 2021 International Conference on Unmanned Aircraft Systems, ICUAS 2021, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Jun. 2021, pp. 1070–1079. doi: 10.1109/ICUAS51884.2021.9476763.

[6]	G. Regula and B. Lantos, “Formation Control of a Large Group of UAVs with Safe Path Planning,” Budapest, 2013.

[7]	W. Zhikai, H. Deqing, H. Tianpeng, and Q. Na, “Active disturbance rejection control for a quadrotor UAV,” Chengdu, Nov. 2020.

[8]	F. Mukhlish, E. Ekawati, M. Fakhruroji, and I. A. Prakosa, “Compensating Wind Disturbance on Gesture Commanded Quadrotors Flight,” 2015.

[9]	M. J. Kamran, D. Hazry, S. A. Faiz, M. T. Hassan, A. W. Faizan, and Hussain, “Altitude and Horizontal Motion Control of Quadrotor UAV in the Presence of Air Turbulence,” Dec. 2013.

[10]	M. Dounia, B. Z. Abdeslem, and H. Ramdane, “Trajectory Tracking Performance with two Nonlinear Controllers of Quadrotor under Wind Effect,” in Proceedings of the International Conference on Advanced Systems and Emergent Technologies, IC_ASET 2020, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Dec. 2020, pp. 50–55. doi: 10.1109/IC_ASET49463.2020.9318319.

[11]	MathWorks, “Dryden Wind Turbulence Model (Continuous),” https://www.mathworks.com/help/aeroblks/drydenwindturbulencemodelcontinuous.html.

[12]	P. Abichandani, D. Lobo, G. Ford, D. Bucci, and M. Kam, “Wind Measurement and Simulation Techniques in Multi-Rotor Small Unmanned Aerial Vehicles,” IEEE Access, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2977693.

[13]	D. Kucherov, A. Kozub, O. Sushchenko, and R. Skrynkovskyy, “Stabilizing the spatial position of a quadrotor by the backstepping procedure,” Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, vol. 23, no. 2, pp. 1188–1199, Aug. 2021, doi: 10.11591/ijeecs.v23.i2.pp1188-1199.

[14]	R. Nazir, A. A. laghari, K. Kumar, S. David, and M. Ali, “Survey on Wireless Network Security,” Archives of Computational Methods in Engineering, vol. 29, no. 3. Springer Science and Business Media B.V., pp. 1591–1610, May 01, 2021. doi: 10.1007/s11831-021-09631-5.

[15]	B. A. Forouzan, TCP/IP Protocol Suite, 3rd ed. McGraw-Hill, Inc., 2005.

[16]	F. Taha Al-Dhief et al., “Performance Comparison between TCP and UDP Protocols in Different Simulation Scenarios,” 2018. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/329698255

[17]	R. Khandait, V. Kumar, V. Bhurse, V. Tiwari, and S. Khubalkar, “Quadcopter Control using Different Controllers,” in 2022 International Conference on Intelligent Controller and Computing for Smart Power, ICICCSP 2022, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022. doi: 10.1109/ICICCSP53532.2022.9862416.

[18]	T. Huang and D. Huang, “Backstepping control for a quadrotor unmanned aerial vehicle,” in Proceedings - 2020 Chinese Automation Congress, CAC 2020, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Nov. 2020, pp. 2475–2480. doi: 10.1109/CAC51589.2020.9326765.

[19]	M. Karahan and C. Kasnakoglu, “Nonlinear Modeling and Robust Backstepping Control of a Quadrotor Unmanned Aerial Vehicle,” in 2022 5th International Conference on Computer and Informatics Engineering, IC2IE 2022, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022, pp. 94–99. doi: 10.1109/IC2IE56416.2022.9970136.

[20]	B. Xu and K. Mou, “Adaptive Feed-Forward Control for Seeker Based on the Disturbance Observer,” in Proceedings of 2019 IEEE 4th Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference (IAEAC 2019), 2019.

[21]	V. A. Budnyaev, I. F. Filippov, V. V. Vertegel, and S. Y. Dudnikov, “Simulink-based quadcopter control system model,” in 2020 1st International Conference Problems of Informatics, Electronics, and Radio Engineering, PIERE 2020, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Dec. 2020, pp. 246–250. doi: 10.1109/PIERE51041.2020.9314676.