ABSTRAK TUGAS AKHIR

PROGRAM STUDI TEKNIK FISIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI – ITB

Nama		: Yosep Putra Setiyanto

NIM		: 13320026

Pembimbing	: 1. Ir. Estiyanti Ekawati, M.T., Ph.D.

2.  Faqihza Mukhlish, S.T., M.T., Ph.D.

Judul 		: Perancangan Sistem Kontrol Pergerakan Untuk Mengatasi Pengaruh Gangguan Udara Dalam Formasi Dua Quadrotor

Swarm quadrotor digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pemetaan area di mana quadrotor perlu menjaga jarak yang dekat satu sama lain. Namun, penggunaan swarm quadrotor dalam jarak dekat menghadirkan tantangan terkait interaksi aerodinamika yang dapat mempengaruhi kinerja, stabilitas, dan keamanan quadrotor.

Penelitian ini berfokus untuk mengembangkan sistem kontrol kestabilan yang memungkinkan quadrotor dalam swarm untuk terbang dalam jarak yang dekat tanpa mengalami gangguan signifikan akibat interaksi aerodinamika. Pada penelitian ini digunakan dua buah quadrotor untuk mengaktualisasikan formasi swarm quadrotor. Pembagiannya adalah salah satu sebagai quadrotor utama dengan pengontrol dan yang lain sebagai sumber gangguan udara.

Penelitian ini melibatkan pemodelan pergerakan quadrotor dan gangguan udara, penggunaan algoritma kontrol PID, dan feed forward, simulasi pada aplikasi MATLAB dan implementasi pada dua unit quadrotor. Untuk merancang sistem kontrol umpan balik, diperlukan sistem pemosisian quadrotor. Pemosisian dilakukan dengan menggunakan karpet mat berisi gambar marka untuk acuan posisi yang akan dibaca oleh kamera bawah quadrotor. Dalam implementasi, pengiriman gambar posisi oleh kamera terdapat latency yang diatasi dengan merancang estimator posisi terkini.

Estimator posisi terkini berhasil mengestimasi posisi terkini quadrotor dengan RMSE 12.6 cm. Pemodelan sistem quadrotor meliputi karakteristik kecepatan dengan fungsi step, karakteristik posisi dengan fungsi ramp, dan pola pengaruh gangguan angin untuk pergerakan quadrotor. Sistem kontrol diimplementasikan pada quadrotor dan dilakukan tiga pengujian meliputi pengujian awal, pengujian statis dan pengujian dinamis

Berdasarkan pengujian awal, sistem akan sulit dikontrol bila tidak menggunakan estimator posisi karena waktu tunda yang cukup besar. Berdasarkan pengujian statis, didapatkan jarak minimum antara quadrotor yang bisa ditangani oleh pengontrol sedekat 90 cm. Pada pengujian utama atau dinamis, sistem dengan pengontrol memiliki nilai RMSE 11,9 cm dan maksimum overshoot 26.3 cm.

Kata Kunci : quadrotor, pemosisian, kontrol, gangguan udara.

Bandung, 22 Agustus 2024

Pembimbing Tugas Akhir					Koordinator Tugas Akhir

Ir. Estiyanti Ekawati, M.T., Ph.D.			Ir. Narendra Kurnia Putra, Ph.D., IPP.

NIP 196908052008012020				NOPEG.119110037